视频主站接口服务

目录

视频主站接口服务	1

1. 简介	4

2. 业务流程	4

3. 术语和定义	4

3.1	设备	4

3.2	通道	4

3.3	设备标签	4

3.4	通道自定义名称	5

4. 通用接口描述	5

4.1	请求的URL规范	5

4.2	公共请求头部	5

4.3	公共响应结果	5

4.4	响应状态码	6

4.5	接口请求签名	6

5. 接口说明	8

5.1	设备管理	8

5.1.1	申请新增设备	8

5.1.2	查询设备列表	10

5.1.3	查询设备信息	12

5.1.4	查询设备通道列表	13

5.1.5	查询通道信息	15

5.1.6	查询设备状态	17

5.1.7	查询通道状态	18

5.1.8	编辑通道	19

5.1.9	申请新增设备通道	20

5.1.10	查询设备申请记录	22

5.1.11	查询通道申请记录	24

5.1.12	删除设备	27

5.2	实时直播	28

5.2.1	开始直播	28

5.2.2	视频截图	30

5.2.3	实时直播流量查询	31

5.3	设备控制	32

5.3.1	云台控制	33

5.3.2	焦点光圈控制	34

5.4	前端录像	35

5.4.1	查询录像列表	35

5.4.2	开始回放	36

5.4.3	停止回放	38

5.4.4	回放控制	39

5.4.5	下载录像	40

6. 附录	41

6.1	附录A：UUID生成方法	41

6.2	附录B：设备统一编码规则	42

B.1详细编码规则	42

B.2设备所在地编码表	43

6.3	附录C：设备接入密码加解密规则	51

# 简介

本文档介绍了视频主站的主要业务流程、相关术语定义、通用接口描述和所有API功能列表。

# 业务流程

# 术语和定义

## 设备

设备指与视频主站网络直接连接和通信的物理设备（DVR、NVR、IPC等）或者GB/T28181平台。

## 通道

设备下的通信通道，主要包括视频通道（即摄像头）、语音通道、告警通道等。

## 设备标签

设备自定义标签，用于标识设备，在申请新增设备时由申请方填写，目前每设备仅有一个设备标签，可便于查询。

## 通道自定义名称

用于下级不上报通道名称, 或上报通道名称不正确的场景, 在本域纠正通道名称。

# 通用接口描述

## 请求的URL规范

所有数据传输接口均采用HTTPS进行安全传输，使用POST方法提交请求。每个接口的URL均采用如下格式定义：

https://[主机]/api/v[版本号]/[接口名称]

- 主机：接口服务的服务器地址。

2) 版本号：代表接口版本号，不同的版本地址对应相应版本代码。系统升级期间，新旧版本可同时存在，待所有接入方都切换到新接口，旧接口即可下线。从而达到平滑升级的目的。

3) 接口名称：所请求/调用接口的名称。

## 公共请求头部

| 字段 | 类型 | 非空 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Content-Type | String | Y | "Content-Type:application/json;" |
| auth-source | String | Y | appKey，由视频主站预先分配 |
| auth-nonce | String | Y | 请求唯一标识，随机数，使用UUID生成,方法参考附录A |
| auth-timestamp | String | Y | 时间戳，毫秒数，请求有效性为3分钟 |
| auth-signature | String | Y | 请求签名。按文档约定的规则生成签名，校验请求的合法性。 |

## 公共响应结果

响应结果为json格式，如下所示：

| 参数名 | 说明 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| code | 返回状态码,整数必填 | 0为请求成功，其他见“响应状态码”或接口错误码说明。 |
| message | 描述, 字符串必填 |  |
| data | 返回数据值, 接口定义返回结果的JSON内容 |  |

示例：

{

code:0

,message:’请求成功’

,data:{

serialNo:90bc0615-1a88-4b82-a3b0-336584fef1dc

,deviceNo:34020000001110000018

}

}

## 响应状态码

公共响应结果code字段值，如下表所示：

| 状态码 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 请求成功 |
| 1001 | 系统错误 |
| 1002 | 签名错误 |
| 1003 | 请求的业务参数不合法 |
| 1004 | 请求头ContentType设置有误 |

## 接口请求签名

主站为每个应用预先分配专属的凭证信息appKey与appSecret。请求接口时需按照约定好的算法生成签名字符串，作为请求的一部分，供平台接口验算签名及请求参数是否合法，且签名只可使用一次，重复提交无效，以此保证请求的合法性。

整体步骤：

① 主站预先分配到应用appKey和appSecret；

② 应用方请求时生成请求唯一标识的随机数、请求时间戳；

③ 应用方根据appSecret、请求参数、请求唯一标识、时间戳，

按照约定算法生成签名；

④ 应用方携带签名及相关参数请求到主站，主站端做签名验证。

签名生成步骤：

1.⽣成待签名字符串s

- 待签名字符串组合⽅式： appSecret  + paramStr + auth-nonce + auth-timestamp

- 字段说明：

appSecret - 主站分配的appSecret

auth-timestamp - 时间戳（有效性为3分钟）

auth-nonce - 随机数，请求唯一标识，使用UUID生成

paramStr - 所有业务请求参数组合字符串(不包含上列3个字段)

- paramStr⽣成⽅式：

- 将所有业务请求参数的键按照字⺟升序排序

2) 按照键值顺序拼接，⽆分隔符paramStr = key1 + value1 + key2 + value2…

2. 生成签名

将待签名字符串s，使⽤MD5算法加密，作为签名。

3. 调⽤接⼝

将签名、时间戳、请求唯一标识放置请求头中，发送请求。

简要说明：

假设请求参数为：f=1,b=23,k=33，排序后为b=23,f=1,k=33，paramStr由参数名和参数值组合后为b23f1k33。按appSecret、paramStr、auth-nonce、auth-timestamp组合后md5：

auth-signature = md5(appSecret+paramStr+auth-nonce+auth-timestamp)

# 接口说明

## 设备管理

### 申请新增设备

接口定义

| 接口名称 | /devMgr/deviceApply |
| --- | --- |
| 请求方式 | POST |
| 接口描述 | 申请接入新设备，分配设备编码。 申请范围：需与视频主站直接连接的设备，如NVR/IPC、平台等等。 |

请求参数

| 参数名称 | 定义 | 参数类型 | 是否 必选 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备类型 | deviceType | String | Y | 要接入的设备类型 118：NVR、132：IPC，其他详见附录B.1类型编码 |
| 设备所在地编码 | regionCode | String | Y | 设备所在地编码表，对照表见附录B.2 |
| 视频通道数量 | channelNum | int | N | 默认1 |
| 设备名称 | deviceName | String | N | 设备名称 |
| 设备标签 | deviceTag | String | N | 如“xx站”，“baiyi”等等自定义标签 |
| 设备经度 | longitude | String | N | 设备经度 |
| 设备纬度 | latitude | String | N | 设备纬度 |
| 设备备注 | remark | String | N | 设备备注 |
| 接入密码类型 | accessPwdType | int | N | 1-统一接入密码，2-一设备一密，默认1 |
| 自定义 设备接入密码 | accessPwd | String | N | 密码规则：包含字母、符号、数字，长度最少8位； 按一定规则加解密，详见附录C |

响应参数

| 参数名称 | 定义 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备ID | deviceId | String | 例90bc0615-1a88-4b82-a3b0-336584fef1dc |
| 设备编码 | deviceCode | String | 例34020000001110000018，配置连接到主站参数 |
| 设备名称 | deviceName | String | 设备名称 |
| 设备标签 | deviceTag | String |  |
| 设备类型 | deviceType | String |  |
| 设备备注 | remark | String |  |
| 接入密码 | accessPassword | String | 需按一定规则加解密，详见附录C |
| 视频通道列表 | channelList | JsonArray |  |

channelList通道列表

| 通道ID | channelId | String | 例80bc0615-1b58-4b82-a3b0-336584far1kd |
| --- | --- | --- | --- |
| 通道编码 | channelCode | String | 例34020000001320001801 |
| 通道代码 | channelScode | String | 例GDGZ000001 |

请求示例

请求参数：

{

"deviceType": "118",

"regionCode": "440100",

"deviceTag": "chuting",

"deviceName": "楚庭站NVR",

"channelNum": 2,

"latitude": "113.355747",

"longitude": "23.127191",

"remark": "楚庭站NVR"

}

响应参数：

{

"code": 0,

"message": "",

"data": {

"deviceId": "b123b5c2-e98a-4c22-9c29-3eb2f93e860b",						"deviceCode": "34020000001181000022",

"deviceName": "楚庭站NVR",

"deviceTag": "chuting",

"deviceType": "118",

"remark": "楚庭站NVR",

"accessPassword": "Vmp_111aaaa ",

"channelList":[

{

"channelId": "as43b5c2-e67a-4b22-9c29-3eb2f93e861r",			"channelCode": "34020000001181002201",

"channelScode": "GDGZ000001"

}

,{

"channelId": "de43b5c2-e67a-4h62-9c29-3eb2f93e861t",			"channelCode": "34020000001181002202",

"channelScode": "GDGZ000002"

}

]

}

}

错误码

| 状态码 | 说明 |
| --- | --- |
| 1101 | 设备类型有误 |
| 1102 | 地市编码有误 |
| 1104 | 密码不符合密码复杂度要求 |
| 1105 | 接入密码格式错误 |

### 查询设备列表

接口定义

| 接口名称 | /devMgr/deviceList |
| --- | --- |
| 请求方式 | POST |
| 接口描述 | 设备列表查询。 |

请求参数

| 参数名称 | 定义 | 参数类型 | 是否 必选 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分页页码 | pageNum | int | N | 默认1，当页码与分页大小均不传入时，查询全部 |
| 分页大小 | pageSize | int | N | 默认10，当页码与分页大小均不传入时，查询全部 |
| 设备标签 | deviceTag | String | N |  |
| 搜索关键字 | str | String | N | 按设备名称、备注等关键字模糊查询设备列表 |
| 在线状态 | online | int | N | 0不在线，1在线 |

响应参数

| 参数名称 | 定义 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备总数 | total | int |  |
| 设备列表 | list | JsonArray |  |

list设备列表

| 设备Id | deviceId | String | 90bc0615-1a88-4b82-a3b0-336584fef1dc |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | deviceName | String |  |
| 设备类型 | deviceType | String | 118：NVR、132：IPC，其他详见附录B.1类型编码 |
| 设备标签 | deviceTag | String |  |
| 在线状态 | online | int | 0不在线，1在线 |
| 设备通道数量 | channelCount | int |  |
| 设备厂家 | manufacturer | String | 可能为空值 |
| 经度 | longitude | String | 默认值: 0 |
| 纬度 | latitude | String | 默认值: 0 |
| 创建时间 | cTime | String | 2020-01-19 10:15:01 |
| 更新时间 | uTime | String | 2020-01-19 10:15:01 |
| 备注 | remark | String |  |

请求示例

请求参数：

{

"pageNum": "1",

"pageSize": "3",

"deviceTag": "chuting",

"str": "楚庭",

"online": 1

}

响应参数：

{

"code": 0,

"message": "",

"data": {

"total": 1,

"list": [{

"deviceId": "b123b5c2-e98a-4c22-9c29-3eb2f93e860b",

"deviceName": "",

"deviceType": "118",

"deviceTag": "chuting",

"online": 1,

"channelCount": 1,

"manufacturer": "HTSIP AGENT 2.0",

"longitude": "23.127191",

"latitude": "113.355747",

"remark": "楚庭站NVR",

"cTime": "2020-02-19 16:57:01",

"uTime": "2020-02-19 16:57:01"

}]

}

}

### 查询设备信息

接口定义

| 接口名称 | /devMgr/deviceInfo |
| --- | --- |
| 请求方式 | POST |
| 接口描述 | 根据设备ID获取设备信息。 |

请求参数

| 参数名称 | 定义 | 参数类型 | 是否 必选 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备Id | deviceId | String | Y |  |

响应参数

| 参数名称 | 定义 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备Id | deviceId | String | 90bc0615-1a88-4b82-a3b0-336584fef1dc |
| 设备名称 | deviceName | String |  |
| 设备类型 | deviceType | String | 118：NVR、132：IPC，其他详见附录B.1类型编码 |
| 设备标签 | deviceTag | String |  |
| 在线状态 | online | int | 0不在线，1在线 |
| 设备通道数量 | channelCount | int |  |
| 设备厂家 | manufacturer | String | 可能为空值 |
| 经度 | longitude | String | 默认值: 0 |
| 纬度 | latitude | String | 默认值: 0 |
| 创建时间 | cTime | String | 2020-01-19 10:15:01 |
| 更新时间 | uTime | String | 2020-01-19 10:15:01 |
| 备注 | remark | String |  |

请求示例

请求参数：

{

"deviceId": "b123b5c2-e98a-4c22-9c29-3eb2f93e860b"

}

响应参数：

{

"code": 0,

"message": "",

"data": {

"deviceId": "b123b5c2-e98a-4c22-9c29-3eb2f93e860b",

"deviceName": "",

"deviceType": "118",

"deviceTag": "chuting",

"online": 1,

"channelCount": 1,

"manufacturer": "HTSIP UA/2.1",

"longitude": "23.127191",

"latitude": "113.355747",

"remark": "楚庭站NVR",

"cTime": "2020-02-19 16:57:01",

"uTime": "2020-02-19 16:57:01"

}

}

### 查询设备通道列表

接口定义

| 接口名称 | /devMgr/channelList |
| --- | --- |
| 请求方式 | POST |
| 接口描述 | 设备通道列表查询。 |

请求参数

| 参数名称 | 定义 | 参数类型 | 是否 必选 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分页页码 | pageNum | int | N | 默认1，当页码与分页大小均不传入时，查询全部 |
| 分页大小 | pageSize | int | N | 默认10，当页码与分页大小均不传入时，查询全部 |
| 所属设备Id | deviceId | String | N | 通道所属设备Id |
| 通道ID组 | channelIds | String | N | 英文半角“,”分割,例： e0bc7415-1a88-4b82-a3b0-336584fef1wg, a0bc7415-2a88-4b82-a3b0-336584fef1w5 |
| 设备标签 | deviceTag | String | N | 所属设备标签 |
| 搜索关键字 | str | String | N | 根据通道名称、备注等关键字模糊查询设备列表 |
| 在线状态 | online | int | N | 0不在线，1在线 |

响应参数

| 参数名称 | 定义 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通道总数 | total | int | 设备通道分页总数 |
| 通道列表 | list | JsonArray |  |

list通道列表

| 通道Id | channelId | String | e0bc7415-1a88-4b82-a3b0-336584fef1wg |
| --- | --- | --- | --- |
| 通道名称 | channelName | String |  |
| 通道编码 | channelCode | String |  |
| 通道代码 | channelScode | String |  |
| 所属设备ID | deviceId | String |  |
| 通道自定义名称 | customName | String |  |
| 设备标签 | deviceTag | String | 所属设备标签 |
| 在线状态 | online | int | 0不在线，1在线 |
| 是否支持云台 | hasPtz | int | -1未知，0不支持云台，1支持云台 |
| 通道类型 | channelType | int | 1：视频通道，2：语音通道，3：告警通道 |
| 音频开关配置 | audioEnable | int | 0：关闭，1开启，默认0 |
| 通道快照链接 | snapURL | String | 用于视频缩略图展示 |
| 云台控制类型 | ptzType | int | -1：未知，0：无云台，1：全方位云台，2：水平云台 |
| 是否可变焦 | hasZoom | int | -1：未知，0：不可变焦，1：可变焦 |
| 是否可调焦点光圈 | hasFi | int | -1：未知，0：不可调焦点光圈，1：可调焦点光圈 |
| 设备厂家 | manufacturer | String | 可能为空值 |
| 设备型号 | model | String | 可能为空值 |
| 设备类型 | ptzType | int | 0未知, 1球机, 2半球, 3固定枪机, 4遥控枪机 |
| 经度 | longitude | String | 默认值: 0 |
| 纬度 | latitude | String | 默认值: 0 |
| 创建时间 | cTime | String | 2020-01-19 10:15:01 |
| 更新时间 | uTime | String | 2020-01-19 10:15:01 |
| 备注 | remark | String |  |

请求示例

请求参数：

{

"pageNum": "1",

"pageSize": "3",

"deviceTag": "chuting",

"deviceId": "b123b5c2-e98a-4c22-9c29-3eb2f93e860b",

"str": "楚庭",

"online": 1

}

响应参数：

{

"code": 0,

"message": "",

"data": {

"total": 1,

"list": [{

"channelId": "f77307ee-4004-40bc-ab83-ab5513f744ef",

"channelName": "HTIPC",

"deviceTag": "chuting",

"online": 1,

"hasPtz": -1,

"manufacturer": "Happytimesoft",

"model": "IPC",

"ptzType": 0,

"longitude": 0.0,

"latitude": "0.0",

"remark": "楚庭站NVR",

"cTime": "2020-02-19 16:57:02",

"uTime": "2020-02-19 16:57:02"

}]

}

}

### 查询通道信息

接口定义

| 接口名称 | /devMgr/channelInfo |
| --- | --- |
| 请求方式 | POST |
| 接口描述 | 根据通道Id获取设备通道信息。 |

请求参数

| 参数名称 | 定义 | 参数类型 | 是否 必选 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通道Id | channelId | String | Y | e0bc7415-1a88-4b82-a3b0-336584fef1wg |

响应参数

| 参数名称 | 定义 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通道Id | channelId | String | e0bc7415-1a88-4b82-a3b0-336584fef1wg |
| 通道名称 | channelName | String |  |
| 通道编码 | channelCode | String |  |
| 通道代码 | channelScode | String |  |
| 所属设备ID | deviceId | String |  |
| 通道自定义名称 | customName | String |  |
| 设备标签 | deviceTag | String | 所属设备标签 |
| 在线状态 | online | int | 0不在线，1在线 |
| 直播状态 | onPlay | int | 0未直播，1直播中 |
| 是否支持云台 | hasPtz | int | -1未知，0不支持云台，1支持云台 |
| 通道类型 | channelType | int | 1：视频通道，2：语音通道，3：告警通道 |
| 音频开关配置 | audioEnable |  | 0：关闭，1开启，默认0 |
| 通道快照链接 | snapURL | String | 用于视频缩略图展示 |
| 云台控制类型 | ptzType | int | -1：未知，0：无云台，1：全方位云台，2：水平云台 |
| 是否可变焦 | hasZoom | int | -1：未知，0：不可变焦，1：可变焦 |
| 是否可调焦点光圈 | hasFi | int | -1：未知，0：不可调焦点光圈，1：可调焦点光圈 |
| 设备厂家 | manufacturer | String | 可能为空值 |
| 设备型号 | model | String | 可能为空值 |
| 设备类型 | ptzType | int | 0未知, 1球机, 2半球, 3固定枪机, 4遥控枪机 |
| 经度 | longitude | String | 默认值: 0 |
| 纬度 | latitude | String | 默认值: 0 |
| 创建时间 | cTime | String | 2020-01-19 10:15:01 |
| 更新时间 | uTime | String | 2020-01-19 10:15:01 |
| 备注 | remark | String |  |

请求示例

请求参数：

{

"channelId": "f77307ee-4004-40bc-ab83-ab5513f744ef"

}

响应参数：

{

"code": 0,

"message": "",

"data": {

"channelId": "f77307ee-4004-40bc-ab83-ab5513f744ef",

"channelName": "HTIPC",

"deviceTag": "chuting",

"online": 1,

"onPlay": 0,

"hasPtz": -1,

"manufacturer": "Happytimesoft",

"model": "IPC",

"ptzType": 0,

"longitude": 0.0,

"latitude": "0.0",

"remark": "楚庭站NVR",

"cTime": "2020-02-19 16:57:02",

"uTime": "2020-02-19 16:57:02"

}

}

### 查询设备状态

接口定义

| 接口名称 | /devMgr/deviceStaus |
| --- | --- |
| 请求方式 | POST |
| 接口描述 | 查询设备状态。 |

请求参数

| 参数名称 | 定义 | 参数类型 | 是否 必选 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备Id | deviceId | String | Y | e0bc7415-1a88-4b82-a3b0-336584fef1wg |

响应参数

| 参数名称 | 定义 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备Id | deviceId | String | e0bc7415-1a88-4b82-a3b0-336584fef1wg |
| 在线状态 | online | int | 0不在线，1在线 |

请求示例

请求参数：

{

"channelId": "13d63e1b-50c4-4e88-bddf-c18de4f7a27c"

}

响应参数：

{

"code": 0,

"msg": "",

"data": {

"online": 1,

"remark": "",

"deviceId": "13d63e1b-50c4-4e88-bddf-c18de4f7a27c",

"deviceName": "HF-NVR"

}

}

### 查询通道状态

接口定义

| 接口名称 | /devMgr/channelStaus |
| --- | --- |
| 请求方式 | POST |
| 接口描述 | 查询通道状态。 |

请求参数

| 参数名称 | 定义 | 参数类型 | 是否 必选 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通道Id | channelId | String | Y | e0bc7415-1a88-4b82-a3b0-336584fef1wg |

响应参数

| 参数名称 | 定义 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通道Id | channelId | String | e0bc7415-1a88-4b82-a3b0-336584fef1wg |
| 在线状态 | online | int | 0不在线，1在线 |

请求示例

请求参数：

{

"channelId": "13d63e1b-50c4-4e88-bddf-c18de4f7a27c"

}

响应参数：

{

"code": 0,

"msg": "",

"data": {

"online": 1,

"channelId": "13d63e1b-50c4-4e88-bddf-c18de4f7a27c"

}

}

### 编辑通道

接口定义

| 接口名称 | /devMgr/channelModify |
| --- | --- |
| 请求方式 | POST |
| 接口描述 | 编辑通道信息（申请新增设备的创建者才可修改） |

请求参数

| 参数名称 | 定义 | 参数类型 | 是否 必选 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通道Id | channelId | String | Y | e0bc7415-1a88-4b82-a3b0-336584fef1wg |
| 自定义通道名称 | customName | String | N | 自定义通道名称。 用于下级不上报通道名称, 或上报通道名称不正确的场景, 在本域纠正通道名称 |
| 音频开关 | audioEnable | int | N | 0：关闭，1开启 |
| 云台控制类型 | ptzType | int | N | -1：未知，0：无云台，1：全方位云台，2：水平云台 |
| 是否支持云台 | hasPtz | int | N | -1未知，0不支持云台，1支持云台 |
| 是否可变焦 | hasZoom | int | N | -1：未知，0：不可变焦，1：可变焦 |
| 是否可调焦点光圈 | hasFi | int | N | -1：未知，0：不可调焦点光圈，1：可调焦点光圈 |
| 通道备注 | remark | String | N | 通道备注 |
| 所属设备标签 | deviceTag | String | N | 所属上级的设备标签 |
| 所属设备备注 | deviceRemark | String | N | 所属上级的设备备注 |

响应参数

| 参数名称 | 定义 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / |

请求示例

请求参数：

{

"customName": "#1测试设备",

"remark": "API测试",

"channelId": "13d63e1b-50c4-4e88-bddf-c18de4f7a27c"

}

响应参数：

{

"code": 0,

"msg": "",

"data": "操作成功"

}

### 申请新增设备通道

接口定义

| 接口名称 | /devMgr/channelApply |
| --- | --- |
| 请求方式 | POST |
| 接口描述 | 设备申请新增通道。如已接入到主站的NVR新增摄像头。 |

请求参数

| 参数名称 | 定义 | 参数类型 | 是否 必选 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备ID | deviceId | String | N | 与“设备编码”任选其一 |
| 设备编码 | deviceCode | String | N | 与“设备ID”任选其一 |
| 新增通道数量 | channelNum | int | N | 默认1 |

响应参数

| 参数名称 | 定义 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备ID | deviceId | String | 90bc0615-1a88-4b82-a3b0-336584fef1dc |
| 设备编码 | deviceCode | String | 34020000001110000018，配置连接到主站参数 |
| 设备名称 | deviceName | String | 设备名称 |
| 设备标签 | deviceTag | String |  |
| 设备类型 | deviceType | String |  |
| 设备备注 | remark | String |  |
| 视频通道列表 | channelList | JsonArray |  |

channelList通道列表

| 通道ID | channelId | String | 80bc0615-1b58-4b82-a3b0-336584far1kd |
| --- | --- | --- | --- |
| 通道编码 | channelCode | String | 34020000001320001801 |
| 通道代码 | channelScode | String | GDGZ000001 |

请求示例

请求参数：

{

"deviceId": "90bc0615-1a88-4b82-a3b0-336584fef1dc",

"channelNum": 2

}

响应参数：

{

"code": 0,

"message": "",

"data": {

"deviceId": "b123b5c2-e98a-4c22-9c29-3eb2f93e860b",						"deviceCode": "34020000001181000022",

"deviceName": "楚庭站NVR",

"deviceTag": "chuting",

"deviceType": "118",

"remark": "楚庭站NVR"

"channelList":[

{

"channelId": "as43b5c2-e67a-4b22-9c29-3eb2f93e861r",			"channelCode": "34020000001181002201",

"channelScode": "GDGZ000001"

}

,{

"channelId": "de43b5c2-e67a-4h62-9c29-3eb2f93e861t",			"channelCode": "34020000001181002202",

"channelScode": "GDGZ000002"

}

]

}

}

错误码

| 状态码 | 说明 |
| --- | --- |
| 1101 | 设备类型有误 |
| 1102 | 地市编码有误 |

### 查询设备申请记录

接口定义

| 接口名称 | /devMgr/queryApplyDeviceRecord |
| --- | --- |
| 请求方式 | POST |
| 接口描述 | 查询历史申请新增设备记录。 |

请求参数

| 参数名称 | 定义 | 参数类型 | 是否 必选 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分页页码 | pageNum | int | N | 默认1，当页码与分页大小均不传入时，查询全部 |
| 分页大小 | pageSize | int | N | 默认10，当页码与分页大小均不传入时，查询全部 |
| 设备ID | deviceId | String | N | 与“设备编码”任选其一 |
| 设备编码 | deviceCode | String | N | 与“设备ID”任选其一 |
| 设备名称 | deviceName | String | N | 申请时的设备名称 |
| 设备标签 | deviceTag | String | N | 如“xx站”，“baiyi”等等自定义标签 |
| 接入状态 | accessStatus | int | N | 0：未接入，1已接入 |
| 搜索关键字 | str | String | N | 根据设备名称、备注等关键字模糊匹配 |

响应参数

| 参数名称 | 定义 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请总数量 | total | int |  |
| 申请记录列表 | list | JsonArray |  |

list申请列表

| 参数名称 | 定义 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备ID | deviceId | String | 例90bc0615-1a88-4b82-a3b0-336584fef1dc |
| 设备编码 | deviceCode | String | 例34020000001110000018，配置连接到主站参数 |
| 设备名称 | deviceName | String | 设备名称 |
| 设备标签 | deviceTag | String |  |
| 设备类型 | deviceType | String |  |
| 设备备注 | remark | String |  |
| 接入状态 | deviceAccessStatus | int | 0：未接入，1已接入 |
| 申请时间 | deviceApplyTime | String |  |
| 接入密码类型 | accessPwdType | int | 1-统一接入密码，2-一设备一密 |
| 自定义 设备接入密码 | accessPwd | String | 按一定规则加解密，详见附录C |

请求示例

请求参数：

{

"deviceId": "13d63e1b-50c4-4e88-bddf-c18de4f7a27c"

}

响应参数：

{

"code": 0,

"msg": "",

"data": {

"total": 1,

"list": [

{

"deviceType": "118",

"deviceTag": "HF-DEVICE",

"deviceAccessStatus": 1,

"accessPwdType": 1,

"accessPwd": "A1bPixWaeObXXBbjga0lqtoQGDL+m4YIeg0RXrAIB0fIcddqUn+fIq2sfU7qmdP2",

"deviceApplyTime": "2020-10-30 09:51:30",

"remark": "",

"deviceCode": "44010078441182000279",

"deviceId": "13d63e1b-50c4-4e88-bddf-c18de4f7a27c",

"deviceName": "HF-NVR"

}

]

}

}

### 查询通道申请记录

接口定义

| 接口名称 | /devMgr/queryApplyChannelRecord |
| --- | --- |
| 请求方式 | POST |
| 接口描述 | 查询历史申请新增设备记录。 |

请求参数

| 参数名称 | 定义 | 参数类型 | 是否 必选 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分页页码 | pageNum | int | N | 默认1，当页码与分页大小均不传入时，查询全部 |
| 分页大小 | pageSize | int | N | 默认10，当页码与分页大小均不传入时，查询全部 |
| 设备ID | deviceId | String | N | 与“设备编码”任选其一 |
| 设备编码 | deviceCode | String | N | 与“设备ID”任选其一 |
| 设备标签 | deviceTag | String | N | 如“xx站”，“baiyi”等等自定义标签 |
| 接入状态 | accessStatus | int | N | 0：未接入，1已接入 |
| 搜索关键字 | str | String | N | 根据设备名称、备注等关键字模糊匹配 |

响应参数

| 参数名称 | 定义 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请总数量 | total | int |  |
| 申请记录列表 | list | JsonArray |  |

list申请列表

| 参数名称 | 定义 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通道ID | channelId | String | 例80bc0615-1b58-4b82-a3b0-336584far1kd |
| 通道编码 | channelCode | String | 例34020000001320001801 |
| 通道代码 | channelScode | String | 例GDGZ000001 |
| 通道接入状态 | channelAccessStatus | int | 0：未接入，1已接入 |
| 通道申请时间 | channelApplyTime | String |  |
| 是否支持云台 预设值 | hasPtz | int | -1未知，0不支持云台，1支持云台 |
| 是否可变焦 预设值 | hasZoom | int | -1：未知，0：不可变焦，1：可变焦 |
| 是否可调焦点光圈 预设值 | hasFi | int | -1：未知，0：不可调焦点光圈，1：可调焦点光圈 |
| 自定义通道名称 预设值 | customName | String | 自定义通道名称 |
| 音频开关 预设值 | audioEnable | int | 0：关闭，1开启 |
| 自定义通道备注 预设值 | channelRemark | String |  |
| 所属设备ID | deviceId | String | 例90bc0615-1a88-4b82-a3b0-336584fef1dc |
| 所属设备编码 | deviceCode | String | 例34020000001110000018，配置连接到主站参数 |
| 所属设备名称 | deviceName | String | 设备名称 |
| 所属设备标签 | deviceTag | String |  |
| 所属设备类型 | deviceType | String |  |
| 所属设备备注 | remark | String |  |
| 所属设备接入状态 | deviceAccessStatus | int | 0：未接入，1已接入 |
| 所属设备申请时间 | deviceApplyTime | String |  |

请求示例

请求参数：

{

"deviceId": "13d63e1b-50c4-4e88-bddf-c18de4f7a27c"

}

响应参数：

{

"code": 0,

"msg": "",

"data": {

"total": 2,

"list": [

{

"hasZoom": -1,

"deviceType": "118",

"channelAccessStatus": 1,

"channelScode": "GDGZ000002",

"deviceTag": "HF-DEVICE",

"audioEnable": 0,

"deviceAccessStatus": 1,

"remark": "",

"deviceCode": "44010078441182000279",

"deviceId": "13d63e1b-50c4-4e88-bddf-c18de4f7a27c",

"deviceName": "HF-NVR",

"hasPtz": -1,

"deviceApplyTime": "2020-10-30 09:51:30",

"hasFi": -1,

"channelId": "13d63e1b-50c4-4e88-bddf-c18de4f7a27c",

"channelCode": "44010078441322000279",

"channelApplyTime": "2020-10-30 09:51:30"

},

{

"hasZoom": -1,

"deviceType": "118",

"channelAccessStatus": 0,

"channelScode": "GDGZ000003",

"deviceTag": "HF-DEVICE",

"audioEnable": 0,

"deviceAccessStatus": 1,

"remark": "",

"deviceCode": "44010078441182000279",

"deviceId": "13d63e1b-50c4-4e88-bddf-c18de4f7a27c",

"deviceName": "HF-NVR",

"hasPtz": -1,

"deviceApplyTime": "2020-10-30 09:51:30",

"hasFi": -1,

"channelId": "79a03d8f-c5d0-4479-80b4-79fa4191ddf5",

"channelCode": "44010078441322000280",

"channelApplyTime": "2020-10-30 09:51:30"

}

]

}

}

### 删除设备

接口定义

| 接口名称 | /devMgr/deviceRemove |
| --- | --- |
| 请求方式 | POST |
| 接口描述 | 主站设备逻辑删除 |

请求参数

| 参数名称 | 定义 | 参数类型 | 是否 必选 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备ID | deviceId | String | N | 删除设备，及以下所有通道，与“通道ID”选其一 |
| 通道ID | channelId | String | N | 删除通道，与“设备ID”选其一 |

响应参数

| 参数名称 | 定义 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / |

请求示例

请求参数：

{

"channelId": "91857460-4f7b-4f97-bcd9-c2fb1d3409df"

}

响应参数：

{

"code": 0,

"msg": "",

"data": "操作成功"

}

## 实时直播

### 开始直播

接口定义

| 接口名称 | /stream/start |
| --- | --- |
| 请求方式 | POST |
| 接口描述 | 根据视频通道Id开启视频点播。 - 视频流在一定时间内(1分钟), 没有客户端观看会自动停止直播。 - 返回的流地址播放时会经过主站鉴权是否有权限播放。 - 鉴权策略-RTMP流：流地址仅3分钟有效期，且播放1次后失效，播放期间保活。 - 鉴权策略-FLV、HLS等https流：流地址仅3分钟有效期，且首次播放后与ip绑定，仅该ip客户端可以播放，播放期间保活。 3）为保证视频播放的稳定性，各应用需做好断线重连机制，由于流地址添加了鉴权，在设备或播放客户端由于网络异常导致的断开（暂停播放不影响），应及时重新拿取新的流地址进行播放。 |

请求参数

| 参数名称 | 定义 | 参数类型 | 是否 必选 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通道Id | channelId | String | Y | 视频通道Id，例 e0bc7415-1a88-4b82-a3b0-336584fef1wg |

响应参数

| 参数名称 | 定义 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 视频流Id | streamId | String |  |
| 通道Id | channelId | String | e0bc7415-1a88-4b82-a3b0-336584fef1wg |
| 通道名称 | channelName | String |  |
| FLV流地址 | FLV | String |  |
| WS_FLV流地址 | WS_FLV | String |  |
| RTMP流地址 | RTMP | String |  |
| HLS流地址 | HLS | String |  |
| RTSP流地址 | RTSP | String |  |
| 是否开启音频 | audioEnable | int | 0:未开启，1：已开启 |
| 在线人数 | numOutputs | String | 5 |
| 点播开始时间 | startAt | String | 2020-01-19 10:15:01 |
| 原分辨率 | sVideoWH | String | 1920*1080 |
| 原帧率 | sVideoFRate | String | 25 |
| 原视频编码 | sVideoCode | String | H264 |

请求示例

请求参数：

{

"channelId": "f77307ee-4004-40bc-ab83-ab5513f744ef"

}

响应参数：

{

"code": 0,

"message": "",

"data": {

"channelId": "f77307ee-4004-40bc-ab83-ab5513f744ef",

"channelName": "HTIPC",

"FLV":

"https://192.168.88.152:10011/flv/hls/34020000001181000021_34020000001181000021.flv?sn=672f6ba9-cc38-44cb-987b-76122f04b6e2&classify=FLV",

"RTMP": "rtmp://192.168.88.152:11935/hls/34020000001181000021_34020000001181000021?sn=9e7ec08c-ab42-41c9-8a4b-c9de21765a0c&classify=RTMP",

"WS_FLV": "wss://192.168.88.152:10011/ws-flv/hls/34020000001181000021_34020000001181000021.flv?sn=ec57154e-9d2d-419f-89ca-c24c9174e49a&classify=WS_FLV",

"HLS": "https://192.168.88.152:10011/hls/34020000001181000021_34020000001181000021/34020000001181000021_34020000001181000021_live.m3u8?sn=623ef3da-16ce-4f61-ab1c-7edc634ef0a3&classify=HLS",

"RTSP": "",

"sVideoFRate": "25",

"sVideoWH": "1280*720",

"numOutputs": "0",

"startAt": "2020-02-19 17:09:48",

"sVideoCode": "h264"

}

}

错误码

| 状态码 | 说明 |
| --- | --- |
| 2001 | 设备离线或不存在设备 |

### 视频截图

接口定义

| 接口名称 | /stream/snap |
| --- | --- |
| 请求方式 | POST |
| 接口描述 | 直播视频后台通道截图快照 |

请求参数

| 参数名称 | 定义 | 参数类型 | 是否 必选 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通道Id | channelId | String | Y | 视频通道Id，例 e0bc7415-1a88-4b82-a3b0-336584fef1wg |
| 实时快照 | realtime | int | N | 0：否，1：是，默认0 注：实时快照需关键帧时才可有效抓取，需等待一定时间。 |
| 超时时间 | timeout | int | N | 单位s，实时快照时有效，快照抓取的超时时间，默认15秒（实时快照时需要抓取到I帧才能完整截图）。 |

响应参数

| 参数名称 | 定义 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 图片格式文件流 | / | byte[] |  |

请求示例

请求参数：

{

"realtime": 1,

"channelId": "13d63e1b-50c4-4e88-bddf-c18de4f7a27c"

}

响应参数：

HTTP/1.1 200 OK

http body 为图片数据，image/jpeg 格式

### 实时直播流量查询

接口定义

| 接口名称 | /stream/measInfo |
| --- | --- |
| 请求方式 | POST |
| 接口描述 | 查询直播流的实时收流、分流情况 |

请求参数

| 参数名称 | 定义 | 参数类型 | 是否 必选 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通道Id | channelId | String | Y | 视频通道Id，例 e0bc7415-1a88-4b82-a3b0-336584fef1wg |

响应参数

| 参数名称 | 定义 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通道Id | channelId | String | e0bc7415-1a88-4b82-a3b0-336584fef1wg |
| 实时收流码率 | currInbitRate | int | 单位Kbps/s |
| 实时分流码率 | currOutbitRate | int | 单位Kbps/s |
| 总收流码率 | inBitRate | int | 单位Kbps/s |
| 总收流大小 | inBytes | Long | 单位KByte |
| 总分流大小 | outBytes | Long | 单位KByte |
| 播放开始时间 | startTime | String | 如2020-05-26 00:00:00 |
| 播放持续时间 | duration | int | 单位秒 |
| 当前观看人数 | numOutputs | int |  |
| 原始分辨率 | sourceVideoWH | String | 1280*720 |
| 原始视频编码 | sourceVideoCode | String | h264 |
| 原始视频帧率 | sourceVideoFrameRate | int | 25 |
| 数据时间 | dataTime | String | 格式yyyy-MM-dd HH24:mm:ss， 如2020-05-26 00:00:00 |

请求示例

请求参数：

{

"channelId": "13d63e1b-50c4-4e88-bddf-c18de4f7a27c"

}

响应参数：

{

"code": 0,

"msg": "",

"data": {

"sourceVideoFrameRate": "25",

"inBitRate": 374,

"numOutputs": 0,

"sourceVideoCode": "hevc",

"sourceVideoWH": "1280*720",

"duration": 17,

"currInbitRate": 440,

"outBytes": 0,

"dataTime": "2020-11-03 11:14:35",

"inBytes": 795,

"startTime": "2020-11-03 11:14:18",

"currOutbitRate": 0,

"channelId": "13d63e1b-50c4-4e88-bddf-c18de4f7a27c"

}

}

错误码

| 状态码 | 说明 |
| --- | --- |
| 2501 | 设备未开启直播 |

## 设备控制

### 云台控制

接口定义

| 接口名称 | /control/ptz |
| --- | --- |
| 请求方法 | POST |
| 接口描述 | 根据通道Id云台控制摄像头方向、焦距。 |

请求参数

| 参数名称 | 定义 | 参数类型 | 是否 必选 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通道Id | channelId | String | Y |  |
| 控制指令 | command | String | Y | 云台控制指令 - 方向： up, down,left, right, upleft , upright, downleft, downright - 焦距：zoomin-缩小, zoomout-放大 - 停止：stop |
| 控制速度 | speed | int | N | 0~255，默认值129 |

响应参数

| 参数名称 | 定义 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / |

请求示例

请求参数：

{

"channelId": "13d63e1b-50c4-4e88-bddf-c18de4f7a27c",

"command": "left"

}

响应参数：

{

"code": 0,

"message": "",

"data": "操作成功"

}

错误码

| 状态码 | 说明 |
| --- | --- |
| 3101 | 设备不支持 |

### 焦点光圈控制

接口定义

| 接口名称 | /control/fi |
| --- | --- |
| 请求方式 | POST |
| 接口描述 | 焦点光圈控制 |

请求参数

| 参数名称 | 定义 | 参数类型 | 是否 必选 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通道Id | channelId | String | Y |  |
| 控制指令 | command | String | Y | 云台控制指令 - 焦点： focusnear-近焦, focusfar-远焦 - 光圈： irisin-关小光圈, irisout-调大光圈 - 停止：stop |
| 控制速度 | speed | int | N | 0~255，默认值129 |

响应参数

| 参数名称 | 定义 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / |

请求示例

请求参数：

{

"channelId": "13d63e1b-50c4-4e88-bddf-c18de4f7a27c",

"command": "focusnear",

"speed": "200"

}

响应参数：

{

"code": 0,

"message": "",

"data": "操作成功"

}

错误码

| 状态码 | 说明 |
| --- | --- |
| 3101 | 设备不支持 |
| 3102 | 指令有误 |

### 语音喊话

接口定义

| 接口名称 | /control/talk |
| --- | --- |
| 请求方式 | POST |
| 接口描述 | 语音喊话 |

请求参数

| 参数名称 | 定义 | 参数类型 | 是否 必选 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通道Id | channelId | String | Y |  |
| 音频数据 | audio | String | Y | 音频数据,Base64 编码 encodeURIComponent,8000采样率,单通道 |
| 音频格式 | format | String | N | 音频格式 默认值: pcm 允许值: pcm、g711a |

响应参数

| 参数名称 | 定义 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / |

请求示例

请求参数：

{

"channelId": "1a3ed917-cbaf-4f9d-bead-0fdf1c70ce01",

"audio": "UklGRiRQAABXQVZFZm10IB...."

}

响应结果：

{

"code": 0,

"msg": "",

"data": "操作成功"

}

错误码

| 状态码 | 说明 |
| --- | --- |
| 1003 | 入参错误 |

## 前端录像

### 查询录像列表

接口定义

| 接口名称 | /playback/recordList |
| --- | --- |
| 请求方式 | POST |
| 接口描述 | 查询前端录像列表 |

请求参数

| 参数名称 | 定义 | 参数类型 | 是否 必选 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通道Id | channelId | String | Y |  |
| 开始时间 | starttime | String | Y | YYYY-MM-DDTHH:mm:ss |
| 结束时间 | endtime | String | N | YYYY-MM-DDTHH:mm:ss |
| 录像类型 | type | String | N | all:所有（默认） time：定时录像 alarm：报警录像 manual：手动录像 |

响应参数

| 参数名称 | 定义 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通道Id | channelId | int |  |
| 录像数量 | recordNum | int |  |
| 录像列表 | recordList | JSONArray |  |

recordList设备列表

| 文件路径 | filePath | String |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所在地址 | address | String |  |
| 录像开始时间 | startTime | String | YYYY-MM-DDTHH:mm:ss |
| 录像结束时间 | endTime | String | YYYY-MM-DDTHH:mm:ss |
| 保密属性 | secrecy | String | 0:不涉密，1涉密 |
| 录像类型 | type | String | all, time, alarm, manual |
| 录像触发者ID | recorderID | String |  |

请求示例

请求参数：

{

"starttime": "2020-11-02T18:56:30",

"type": "all",

"channelId": "13d63e1b-50c4-4e88-bddf-c18de4f7a27c"

}

响应结果：

{

"code": 0,

"msg": "",

"data": {

"recordList": [

{

"address": "Address 1",

"secrecy": "0",

"filePath": "1604290945_1604315321",

"startTime": "2020-11-02T12:22:25",

"endTime": "2020-11-02T19:08:41",

"type": "time",

"recorderID": ""

},

{

"address": "Address 1",

"secrecy": "0",

"filePath": "1604315321_1604352399",

"startTime": "2020-11-02T19:08:41",

"endTime": "2020-11-03T05:26:39",

"type": "time",

"recorderID": ""

}

],

"recordNum": "4",

"channelId": "44010078441322000279"

}

}

### 开始回放

接口定义

| 接口名称 | /playback/start |
| --- | --- |
| 请求方式 | POST |
| 接口描述 | 开始回放前端录像 |

请求参数

| 参数名称 | 定义 | 参数类型 | 是否 必选 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通道Id | channelId | String | Y |  |
| 开始时间 | starttime | String | Y | YYYY-MM-DDTHH:mm:ss |
| 结束时间 | endtime | String | N | YYYY-MM-DDTHH:mm:ss |
| 是否开启音频 | audioEnable | int | N | 0:开启，1：关闭 默认该通道的音频开关配置 |

响应参数

| 参数名称 | 定义 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 视频流Id | streamId | String |  |
| 通道Id | channelId | String |  |
| 通道名称 | channelName | String |  |
| FLV流地址 | FLV | String |  |
| WS_FLV流地址 | WS_FLV | String |  |
| RTMP流地址 | RTMP | String |  |
| HLS流地址 | HLS | String |  |
| RTSP流地址 | RTSP | String |  |
| 开始时间 | startAt | String |  |
| 实时录像开始时间 | recordStartAt | String |  |
| 原分辨率 | sVideoWH | String | 1920*1080 |
| 原帧率 | sVideoFRate | String | 25 |
| 原视频编码 | sVideoCode | String | H264 |
| 是否开启音频 | audioEnable | int | 0:未开启，1：已开启 |
| 在线人数 | numOutputs | String | 5 |

请求示例

请求参数：

{

"audioEnable": "1",

"endtime": "2020-11-03T05:26:39",

"starttime": "2020-11-02T19:08:41",

"channelId": "13d63e1b-50c4-4e88-bddf-c18de4f7a27c"

}

响应结果：

{

"code": 0,

"msg": "",

"data": {

"RTMP": "rtmp://172.16.0.10:11935/hls/44010078441182000279_44010078441322000279_1100780041?sn=ef0ae7db-f46d-472d-be55-a61be4073c2f&classify=RTMP",

"streamId": "playback:44010078441182000279:44010078441322000279:1100780041",

"audioEnable": "true",

"sVideoWH": "1280*720",

"numOutputs": "0",

"HLS": "http://172.16.0.10:8180/hls/44010078441182000279_44010078441322000279_1100780041/44010078441182000279_44010078441322000279_1100780041_live.m3u8?sn=8c807958-7cc3-45b0-a8c6-013953c35005&classify=HLS",

"sVideoCode": "hevc",

"recordStartAt": "",

"FLV": "http://172.16.0.10:8180/flv/hls/44010078441182000279_44010078441322000279_1100780041.flv?sn=c32625eb-a315-4116-b341-05d4b61eb379&classify=FLV",

"sVideoFRate": "25",

"RTSP": "",

"channelName": "#1测试设备",

"channelId": "13d63e1b-50c4-4e88-bddf-c18de4f7a27c",

"WS_FLV": "ws://172.16.0.10:8180/ws-flv/hls/44010078441182000279_44010078441322000279_1100780041.flv?sn=5e49cc94-c868-4d03-8895-c9827c8d8bb6&classify=WS_FLV",

"startAt": "2020-11-03 14:54:07"

}

}

### 停止回放

接口定义

| 接口名称 | /playback/stop |
| --- | --- |
| 请求方式 | POST |
| 接口描述 | 停止回放前端录像 |

请求参数

| 参数名称 | 定义 | 参数类型 | 是否 必选 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 视频流Id | streamId | String | Y |  |

响应参数

| 参数名称 | 定义 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / |

请求示例

请求参数：

{

"streamId": "1a3ed917-cbaf-4f9d-bead-0fdf1c70ce01"

}

响应结果：

{

"code": 0,

"msg": "",

"data": "操作成功"

}

### 回放控制

接口定义

| 接口名称 | /playback/control |
| --- | --- |
| 请求方式 | POST |
| 接口描述 | 控制回放，暂停、倍速播放等 |

请求参数

| 参数名称 | 定义 | 参数类型 | 是否 必选 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 视频流Id | streamId | String | Y |  |
| 控制指令 | command | String | Y | play：播放 pause：暂停 teardown：关闭连接 scale：设置播放倍率 |
| 播放时间 | range | int | N | command=play 时有效,表示从当前位置以当前播放速度跳转到指定range(单位s)的时间点播放; 默认值：当前位置,比如:暂停后恢复播放 |
| 播放倍率 | scale | double | N | command=scale 时有效,倍数播放倍率,1=正常播放,大于0小于1为慢放,如:0.5=以0.5倍的速度慢放;大于1为快放,如:2=以2倍的速度快放,负数为倒放,参数意义相同 默认值: 2 |

响应参数

| 参数名称 | 定义 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / |

请求示例

请求参数：

{

"streamId": "1a3ed917-cbaf-4f9d-bead-0fdf1c70ce01",

"scale": -2

}

响应结果：

{

"code": 0,

"msg": "",

"data": "操作成功"

}

### 下载录像

接口定义

| 接口名称 | /playback/download |
| --- | --- |
| 请求方式 | GET/POST |
| 接口描述 | 录像下载 |

请求参数

| 参数名称 | 定义 | 参数类型 | 是否 必选 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通道Id | channelId | String | Y |  |
| 开始时间 | starttime | String | Y | YYYY-MM-DDTHH:mm:ss |
| 结束时间 | endtime | String | Y | YYYY-MM-DDTHH:mm:ss |
| 是否开启音频 | audio | int | N | 0:开启，1：关闭 默认该通道的音频开关配置 |
| 下载倍速 | downloadSpeed | int | N | 默认值：4 |

响应参数

| 参数名称 | 定义 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 下载文件链接 | downloadURL | String |  |

请求示例

请求参数：

{

"downloadSpeed": "2",

"endtime": "2020-10-30T11:10:00",

"starttime": "2020-10-30T11:00:00",

"audio": "0",

"channelId": "13d63e1b-50c4-4e88-bddf-c18de4f7a27c"

}

响应结果：

{

"code": 0,

"msg": "",

"data": {

"downloadURL": "http://113.108.169.43:8180/api/v1/downloads/44010078441182000279_44010078441322000279_1100780042.mp4?sn=13ef5b8e-41d2-4fb3-8767-e387cc1fe270"

}

}

# 附录

附录A：UUID生成方法

UUID是128位的全局唯一标识符，通常由32字节的字符串表示。它可以保证时间和空间的唯一性。

它通过MAC地址、时间戳、命名空间、随机数、伪随机数来保证生成ID的唯一性。

UUID主要有五个算法，本文中的uuid使用uuid1()——基于时间戳，用小写字母表示，最终的格式如：8b3bf4f8e5ec11e59e50a45e60c539c5。

如果生成出来的uuid格式类似550E8400-E29B-11D4-A716-446655440000，需要去掉横杠并转全小写字母。

Java代码例子如下：

String uuid = UUID.randomUUID().toString().replace("-", "");

附录B：设备统一编码规则

编码规则由主站编码(10位)、类型编码(3位)、应用编码(1位)、地市编码(2位)和设备序号(4位)五个码段共20位十进制数字字符构成,即设备编码 =主站编码 + 类型编码 +应用编码+地市编码 + 设备序号。

编码规则的详细说明见表 B.1。其中,主站编码指视频主站的固定编码。类型编码指定了设备或平台的具体类型。应用编码指每一个要接入的业务应用，由主站分配。地市编码为设备所在地市的编码，地市编码对照表见B.2。

    - B.1详细编码规则

| 码段 | 码位 | 取值说明 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主站编码 | 1~10 | 3402000000 |  |
| 类型编码 | 11、12、13 | 111 | DVR |
|  |  | 112 | 视频服务器 |
|  |  | 113 | 编码器 |
|  |  | 114 | 解码器 |
|  |  | 118 | NVR网络视频录像机 |
|  |  | 130 | HVR混合硬盘录像机 |
|  |  | 131 | 摄像机 |
|  |  | 132 | 网络摄像机(IPC) |
|  |  | 134 | 报警输入设备(如红外、烟感、门禁等报警设备) |
|  |  | 135 | 报警输出设备 |
|  |  | 136 | 语音输入设备 |
|  |  | 137 | 语音输出设备 |
|  |  | 140 | 执法记录仪 |
|  |  | 200 | 中心信令控制服务器编码 |
|  |  | 201 | Web应用服务器 |
| 应用编码 | 14 | 业务应用对应编号 |  |
| 地市编码 | 15、16 | 地市编码，对照表见B.2 |  |
| 设备序号 | 17、18、19、20 | 设备序号 |  |

    - B.2设备所在地编码表

| 省/自治区/直辖市 /特别行政区 | 直辖市/地级市/自治州/自治区盟 /特别行政区 | 行政区划代码 |
| --- | --- | --- |
| 北京市 | 北京市 | 110000 |
| 天津市 | 天津市 | 120000 |
| 河北省 | 石家庄市 | 130100 |
|  | 唐山市 | 130200 |
|  | 秦皇岛市 | 130300 |
|  | 邯郸市 | 130400 |
|  | 邢台市 | 130500 |
|  | 保定市 | 130600 |
|  | 张家口市 | 130700 |
|  | 承德市 | 130800 |
|  | 沧州市 | 130900 |
|  | 廊坊市 | 131000 |
|  | 衡水市 | 131100 |
| 山西省 | 太原市 | 140100 |
|  | 大同市 | 140200 |
|  | 阳泉市 | 140300 |
|  | 长治市 | 140400 |
|  | 晋城市 | 140500 |
|  | 朔州市 | 140600 |
|  | 晋中市 | 140700 |
|  | 运城市 | 140800 |
|  | 忻州市 | 140900 |
|  | 临汾市 | 141000 |
|  | 吕梁市 | 141100 |
| 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 150100 |
|  | 包头市 | 150200 |
|  | 乌海市 | 150300 |
|  | 赤峰市 | 150400 |
|  | 通辽市 | 150500 |
|  | 鄂尔多斯市 | 150600 |
|  | 呼伦贝尔市 | 150700 |
|  | 巴彦淖尔市 | 150800 |
|  | 乌兰察布市 | 150900 |
|  | 兴安盟 | 152200 |
|  | 锡林郭勒盟 | 152500 |
|  | 阿拉善盟 | 152900 |
| 辽宁省 | 沈阳市 | 210100 |
|  | 大连市 | 210200 |
|  | 鞍山市 | 210300 |
|  | 抚顺市 | 210400 |
|  | 本溪市 | 210500 |
|  | 丹东市 | 210600 |
|  | 锦州市 | 210700 |
|  | 营口市 | 210800 |
|  | 阜新市 | 210900 |
|  | 辽阳市 | 211000 |
|  | 盘锦市 | 211100 |
|  | 铁岭市 | 211200 |
|  | 朝阳市 | 211300 |
|  | 葫芦岛市 | 211400 |
| 吉林省 | 长春市 | 220100 |
|  | 吉林市 | 220200 |
|  | 四平市 | 220300 |
|  | 辽源市 | 220400 |
|  | 通化市 | 220500 |
|  | 白山市 | 220600 |
|  | 松原市 | 220700 |
|  | 白城市 | 220800 |
|  | 延边朝鲜族自治州 | 222400 |
| 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 230100 |
|  | 齐齐哈尔市 | 230200 |
|  | 鸡西市 | 230300 |
|  | 鹤岗市 | 230400 |
|  | 双鸭山市 | 230500 |
|  | 大庆市 | 230600 |
|  | 伊春市 | 230700 |
|  | 佳木斯市 | 230800 |
|  | 七台河市 | 230900 |
|  | 牡丹江市 | 231000 |
|  | 黑河市 | 231100 |
|  | 绥化市 | 231200 |
|  | 大兴安岭地区 | 232700 |
| 上海市 | 上海市 | 310000 |
| 江苏省 | 南京市 | 320100 |
|  | 无锡市 | 320200 |
|  | 徐州市 | 320300 |
|  | 常州市 | 320400 |
|  | 苏州市 | 320500 |
|  | 南通市 | 320600 |
|  | 连云港市 | 320700 |
|  | 淮安市 | 320800 |
|  | 盐城市 | 320900 |
|  | 扬州市 | 321000 |
|  | 镇江市 | 321100 |
|  | 泰州市 | 321200 |
|  | 宿迁市 | 321300 |
| 浙江省 | 杭州市 | 330100 |
|  | 宁波市 | 330200 |
|  | 温州市 | 330300 |
|  | 嘉兴市 | 330400 |
|  | 湖州市 | 330500 |
|  | 绍兴市 | 330600 |
|  | 金华市 | 330700 |
|  | 衢州市 | 330800 |
|  | 舟山市 | 330900 |
|  | 台州市 | 331000 |
|  | 丽水市 | 331100 |
| 安徽省 | 合肥市 | 340100 |
|  | 芜湖市 | 340200 |
|  | 蚌埠市 | 340300 |
|  | 淮南市 | 340400 |
|  | 马鞍山市 | 340500 |
|  | 淮北市 | 340600 |
|  | 铜陵市 | 340700 |
|  | 安庆市 | 340800 |
|  | 黄山市 | 341000 |
|  | 滁州市 | 341100 |
|  | 阜阳市 | 341200 |
|  | 宿州市 | 341300 |
|  | 六安市 | 341500 |
|  | 亳州市 | 341600 |
|  | 池州市 | 341700 |
|  | 宣城市 | 341800 |
| 福建省 | 福州市 | 350100 |
|  | 厦门市 | 350200 |
|  | 莆田市 | 350300 |
|  | 三明市 | 350400 |
|  | 泉州市 | 350500 |
|  | 漳州市 | 350600 |
|  | 南平市 | 350700 |
|  | 龙岩市 | 350800 |
|  | 宁德市 | 350900 |
| 江西省 | 南昌市 | 360100 |
|  | 景德镇市 | 360200 |
|  | 萍乡市 | 360300 |
|  | 九江市 | 360400 |
|  | 新余市 | 360500 |
|  | 鹰潭市 | 360600 |
|  | 赣州市 | 360700 |
|  | 吉安市 | 360800 |
|  | 宜春市 | 360900 |
|  | 抚州市 | 361000 |
|  | 上饶市 | 361100 |
| 山东省 | 济南市 | 370100 |
|  | 青岛市 | 370200 |
|  | 淄博市 | 370300 |
|  | 枣庄市 | 370400 |
|  | 东营市 | 370500 |
|  | 烟台市 | 370600 |
|  | 潍坊市 | 370700 |
|  | 济宁市 | 370800 |
|  | 泰安市 | 370900 |
|  | 威海市 | 371000 |
|  | 日照市 | 371100 |
|  | 临沂市 | 371300 |
|  | 德州市 | 371400 |
|  | 聊城市 | 371500 |
|  | 滨州市 | 371600 |
|  | 菏泽市 | 371700 |
| 河南省 | 郑州市 | 410100 |
|  | 开封市 | 410200 |
|  | 洛阳市 | 410300 |
|  | 平顶山市 | 410400 |
|  | 安阳市 | 410500 |
|  | 鹤壁市 | 410600 |
|  | 新乡市 | 410700 |
|  | 焦作市 | 410800 |
|  | 濮阳市 | 410900 |
|  | 许昌市 | 411000 |
|  | 漯河市 | 411100 |
|  | 三门峡市 | 411200 |
|  | 南阳市 | 411300 |
|  | 商丘市 | 411400 |
|  | 信阳市 | 411500 |
|  | 周口市 | 411600 |
|  | 驻马店市 | 411700 |
| 湖北省 | 武汉市 | 420100 |
|  | 黄石市 | 420200 |
|  | 十堰市 | 420300 |
|  | 宜昌市 | 420500 |
|  | 襄阳市 | 420600 |
|  | 鄂州市 | 420700 |
|  | 荆门市 | 420800 |
|  | 孝感市 | 420900 |
|  | 荆州市 | 421000 |
|  | 黄冈市 | 421100 |
|  | 咸宁市 | 421200 |
|  | 随州市 | 421300 |
|  | 恩施土家族苗族自治州 | 422800 |
| 湖南省 | 长沙市 | 430100 |
|  | 株洲市 | 430200 |
|  | 湘潭市 | 430300 |
|  | 衡阳市 | 430400 |
|  | 邵阳市 | 430500 |
|  | 岳阳市 | 430600 |
|  | 常德市 | 430700 |
|  | 张家界市 | 430800 |
|  | 益阳市 | 430900 |
|  | 郴州市 | 431000 |
|  | 永州市 | 431100 |
|  | 怀化市 | 431200 |
|  | 娄底市 | 431300 |
|  | 湘西土家族苗族自治州 | 433100 |
| 广东省 | 广州市 | 440100 |
|  | 韶关市 | 440200 |
|  | 深圳市 | 440300 |
|  | 珠海市 | 440400 |
|  | 汕头市 | 440500 |
|  | 佛山市 | 440600 |
|  | 江门市 | 440700 |
|  | 湛江市 | 440800 |
|  | 茂名市 | 440900 |
|  | 肇庆市 | 441200 |
|  | 惠州市 | 441300 |
|  | 梅州市 | 441400 |
|  | 汕尾市 | 441500 |
|  | 河源市 | 441600 |
|  | 阳江市 | 441700 |
|  | 清远市 | 441800 |
|  | 东莞市 | 441900 |
|  | 中山市 | 442000 |
|  | 潮州市 | 445100 |
|  | 揭阳市 | 445200 |
|  | 云浮市 | 445300 |
| 广西壮族自治区 | 南宁市 | 450100 |
|  | 柳州市 | 450200 |
|  | 桂林市 | 450300 |
|  | 梧州市 | 450400 |
|  | 北海市 | 450500 |
|  | 防城港市 | 450600 |
|  | 钦州市 | 450700 |
|  | 贵港市 | 450800 |
|  | 玉林市 | 450900 |
|  | 百色市 | 451000 |
|  | 贺州市 | 451100 |
|  | 河池市 | 451200 |
|  | 来宾市 | 451300 |
|  | 崇左市 | 451400 |
| 海南省 | 海口市 | 460100 |
|  | 三亚市 | 460200 |
|  | 三沙市 | 460300 |
|  | 儋州市 | 460400 |
| 重庆市 | 重庆市 | 500000 |
| 四川省 | 成都市 | 510100 |
|  | 自贡市 | 510300 |
|  | 攀枝花市 | 510400 |
|  | 泸州市 | 510500 |
|  | 德阳市 | 510600 |
|  | 绵阳市 | 510700 |
|  | 广元市 | 510800 |
|  | 遂宁市 | 510900 |
|  | 内江市 | 511000 |
|  | 乐山市 | 511100 |
|  | 南充市 | 511300 |
|  | 眉山市 | 511400 |
|  | 宜宾市 | 511500 |
|  | 广安市 | 511600 |
|  | 达州市 | 511700 |
|  | 雅安市 | 511800 |
|  | 巴中市 | 511900 |
|  | 资阳市 | 512000 |
|  | 阿坝藏族羌族自治州 | 513200 |
|  | 甘孜藏族自治州 | 513300 |
|  | 凉山彝族自治州 | 513400 |
| 贵州省 | 贵阳市 | 520100 |
|  | 六盘水市 | 520200 |
|  | 遵义市 | 520300 |
|  | 安顺市 | 520400 |
|  | 毕节市 | 520500 |
|  | 铜仁市 | 520600 |
|  | 黔西南布依族苗族自治州 | 522300 |
|  | 黔东南苗族侗族自治州 | 522600 |
|  | 黔南布依族苗族自治州 | 522700 |
| 云南省 | 昆明市 | 530100 |
|  | 曲靖市 | 530300 |
|  | 玉溪市 | 530400 |
|  | 保山市 | 530500 |
|  | 昭通市 | 530600 |
|  | 丽江市 | 530700 |
|  | 普洱市 | 530800 |
|  | 临沧市 | 530900 |
|  | 楚雄彝族自治州 | 532300 |
|  | 红河哈尼族彝族自治州 | 532500 |
|  | 文山壮族苗族自治州 | 532600 |
|  | 西双版纳傣族自治州 | 532800 |
|  | 大理白族自治州 | 532900 |
|  | 德宏傣族景颇族自治州 | 533100 |
|  | 怒江傈僳族自治州 | 533300 |
|  | 迪庆藏族自治州 | 533400 |
| 西藏自治区 | 拉萨市 | 540100 |
|  | 日喀则市 | 540200 |
|  | 昌都市 | 540300 |
|  | 林芝市 | 540400 |
|  | 山南市 | 540500 |
|  | 那曲市 | 540600 |
|  | 阿里地区 | 542500 |
| 陕西省 | 西安市 | 610100 |
|  | 铜川市 | 610200 |
|  | 宝鸡市 | 610300 |
|  | 咸阳市 | 610400 |
|  | 渭南市 | 610500 |
|  | 延安市 | 610600 |
|  | 汉中市 | 610700 |
|  | 榆林市 | 610800 |
|  | 安康市 | 610900 |
|  | 商洛市 | 611000 |
| 甘肃省 | 兰州市 | 620100 |
|  | 嘉峪关市 | 620200 |
|  | 金昌市 | 620300 |
|  | 白银市 | 620400 |
|  | 天水市 | 620500 |
|  | 武威市 | 620600 |
|  | 张掖市 | 620700 |
|  | 平凉市 | 620800 |
|  | 酒泉市 | 620900 |
|  | 庆阳市 | 621000 |
|  | 定西市 | 621100 |
|  | 陇南市 | 621200 |
|  | 临夏回族自治州 | 622900 |
|  | 甘南藏族自治州 | 623000 |
| 青海省 | 西宁市 | 630100 |
|  | 海东市 | 630200 |
|  | 海北藏族自治州 | 632200 |
|  | 黄南藏族自治州 | 632300 |
|  | 海南藏族自治州 | 632500 |
|  | 果洛藏族自治州 | 632600 |
|  | 玉树藏族自治州 | 632700 |
|  | 海西蒙古族藏族自治州 | 632800 |
| 宁夏回族自治区 | 银川市 | 640100 |
|  | 石嘴山市 | 640200 |
|  | 吴忠市 | 640300 |
|  | 固原市 | 640400 |
|  | 中卫市 | 640500 |
| 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 650100 |
|  | 克拉玛依市 | 650200 |
|  | 吐鲁番市 | 650400 |
|  | 哈密市 | 650500 |
|  | 昌吉回族自治州 | 652300 |
|  | 博尔塔拉蒙古自治州 | 652700 |
|  | 巴音郭楞蒙古自治州 | 652800 |
|  | 阿克苏地区 | 652900 |
|  | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 653000 |
|  | 喀什地区 | 653100 |
|  | 和田地区 | 653200 |
|  | 伊犁哈萨克自治州 | 654000 |
|  | 塔城地区 | 654200 |
|  | 阿勒泰地区 | 654300 |
| 台湾省 | 台湾省 | 710000 |
| 香港特别行政区 | 香港特别行政区 | 810000 |
| 澳门特别行政区 | 澳门特别行政区 | 820000 |

附录C：设备接入密码加解密规则

C.1设备接入密码采用AES对称加密算法，密文传输时进行Base64编码，加密规则如下：

- Mode-加密模式：CBC

- Paddind-补码方式：PKCS5Padding

- Key-密钥：密钥长度128位，生成规则见下C.2 AES密钥Key生成规则

- Iv-偏移向量：与key密钥一致

C.2 AES密钥Key生成规则

加密key由公共头部中的随机串auth-nonce、应用appKey按一定规则生成，详细规则如下：

取auth-nonce前16位奇数位字母或数字，转换为十六进制对应数值后取appKey签名对应下标的字符生成16加密解密key。

如下例：

auth-nonce = 29aa79c876cb4d5caa800a4fded95a21

appKey = b56a1247ed8543bc31f23f0e2b58d9a8

auth-nonce前16位奇数位：2a7c7c45a804dd52

按16进制转换为下标数值：2 10 7 12 7 12 4 5 10 8 0 4 13 13 5 2

取签名16位下标字符生成Key：687474128eb13326

Java代码例子如下：

AES加解密工具类： import javax.crypto.Cipher; import javax.crypto.KeyGenerator; import javax.crypto.spec.IvParameterSpec; import javax.crypto.spec.SecretKeySpec; import java.util.Base64; public class AESUtils { // 加密算法 AES private static final String KEY_ALGORITHM = "AES"; //参数分别代表 算法名称/加密模式/数据填充方式 private static final String ALGORITHM_STR = "AES/CBC/PKCS5Padding"; // AES supports 128, 192 and 256 bit keys, so the number of bytes needs to be 16, 24, or 32 private static final int INIT_SIZE = 128; private static final String CHARSET = "utf-8"; /** * 加密 * * @param content 加密的字符串 * @param key key值 * @return * @throws Exception */ public static String encryptBase64(String content, String key) throws Exception { if (key.length() != 16) { throw new Exception("ASE密钥格式不对"); } KeyGenerator gen = KeyGenerator.getInstance(KEY_ALGORITHM); gen.init(INIT_SIZE); Cipher cipher = Cipher.getInstance(ALGORITHM_STR); //iv 与key一样 byte[] keyBytes = key.getBytes(CHARSET); byte[] ivBytes = key.getBytes(CHARSET); cipher.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, new SecretKeySpec(keyBytes, KEY_ALGORITHM), new IvParameterSpec(ivBytes)); byte[] b = cipher.doFinal(content.getBytes(CHARSET)); // 采用base64算法进行转码,避免出现中文乱码 return Base64.getEncoder().encodeToString(b); } /** * 解密 * * @param encryptStr 解密的字符串 * @param key 解密的key值 * @return * @throws Exception */ public static String decryptBase64(String encryptStr, String key) throws Exception { if (key.length() != 16) { throw new Exception("ASE密钥格式不对"); } KeyGenerator gen = KeyGenerator.getInstance(KEY_ALGORITHM); gen.init(INIT_SIZE); Cipher cipher = Cipher.getInstance(ALGORITHM_STR); byte[] keyBytes = key.getBytes(CHARSET); byte[] ivBytes = key.getBytes(CHARSET); cipher.init(Cipher.DECRYPT_MODE, new SecretKeySpec(keyBytes, KEY_ALGORITHM), new IvParameterSpec(ivBytes)); // 采用base64算法进行转码,避免出现中文乱码 byte[] encryptBytes = Base64.getDecoder().decode(encryptStr); byte[] decryptBytes = cipher.doFinal(encryptBytes); return new String(decryptBytes); } }

AES加解密Key创建示例 /** * @param nonce 生成签名的随机串（去除"-"的UUID） * @param appKey * @return key */ public void generateAccessPwdKey(String nonce,String appKey){ StringBuffer key = new StringBuffer(); for( int i = 0 ; i < 32 ; i+=2 ){ char evenChart = nonce.charAt(i); //取nonce奇数位字母 int keyIdx = Integer.decode("0x"+evenChart); // 将字母转换为数值 key.append(appKey.charAt(keyIdx)); //按下标获取appKey对应字符 } this.setAccessPwdKey(key.toString()); }